电动车锂电池单串电压偏低故障现象：整车行驶无力、爬坡断电、续航缩水。

检测判定标准：任意单串电芯电压低于 2.5V，判定该电芯老化损坏；多串压差大于 0.2V 需要做电池均衡修复；

维修方案：损坏电芯单独更换，整组压差过大使用均衡仪均衡修复，严重老化直接更换整组锂电池。